#include <lpc214x.h>

#define l1 (1<<0)

#define l2 (1<<1)

#define l3 (1<<2)

#define l4 (1<<3)

#define l5 (1<<4)

#define l6 (1<<5)

#define l7 (1<<6)

#define l8 (1<<7)

#define l9 (1<<8)

/*================ KEYPAD DEFINES (PORT1) ======*/

#define R1 (1<<16)

#define R2 (1<<17)

#define R3 (1<<18)

#define R4 (1<<19)

#define C1 (1<<20)

#define C2 (1<<21)

#define C3 (1<<22)

#define C4 (1<<23)

/*================ KEYPAD VALUES ===============*/

#define KEY_1 '1'

#define KEY_2 '2'

#define KEY_3 '3'

#define KEY_4 '4'

#define KEY_5 '5'

#define KEY_6 '6'

#define KEY_7 '7'

#define KEY_8 '8'

#define KEY_9 '9'

#define KEY_0 '0'

/*================ DELAY =======================*/

void delay(unsigned int x)

{

unsigned int i,j;

for(i=0;i<x;i++)

for(j=0;j<1000;j++);

}

/*================ KEYPAD READ =================*/

unsigned char keypad_read(void)

{

unsigned char key = 0;

/* ---- WAIT FOR KEY PRESS ---- */

while(key == 0)

{

IOSET1 = R1|R2|R3|R4;

IOCLR1 = R1;

if(!(IOPIN1 & C1)) return '7';

if(!(IOPIN1 & C2)) return '8';

if(!(IOPIN1 & C3)) return '9';

IOSET1 = R1;

IOCLR1 = R2;

if(!(IOPIN1 & C1)) return '4';

if(!(IOPIN1 & C2)) return '5';

if(!(IOPIN1 & C3)) return '6';

IOSET1 = R2;

IOCLR1 = R3;

if(!(IOPIN1 & C1)) return '1';

if(!(IOPIN1 & C2)) return '2';

if(!(IOPIN1 & C3)) return '3';

IOSET1 = R3;

IOCLR1 = R4;

if(!(IOPIN1 & C2)) key = KEY_0;

}

/* ---- STRONG DEBOUNCE ---- */

delay(300);

/* ---- WAIT FOR KEY RELEASE ---- */

while(1)

{

IOSET1 = R1|R2|R3|R4;

if((IOPIN1 & (C1|C2|C3|C4)) == (C1|C2|C3|C4))

break;

}

delay(300);

return key;

}

/*================ MAIN ========================*/

int main(void)

{

PINSEL0 = 0x00000000;

PINSEL2 = 0x00000000;

/* Keypad */

IODIR1 |= (R1|R2|R3|R4);   // rows output

IODIR1 &= ~(C1|C2|C3|C4);  // columns input

IODIR0=0X0000001FF;

while(1)

{

unsigned char key;

key = keypad_read();

if(key=='1')

{

IOSET0=l1;

delay(1000);

IOCLR0=l1 ;

delay(1000);

}

else if(key=='2')

{

IOSET0=l1 | l2;

delay(1000);

IOCLR0=l1 | l2;

delay(1000);

}

else if(key=='3')

{

IOSET0=l1 | l2 | l3;

delay(1000);

IOCLR0=l1 | l2 | l3 ;

delay(1000);

}

else if(key=='4')

{

IOSET0=l1 | l2 | l3 | l4;

delay(1000);

IOCLR0=l1 | l2 | l3 | l4;

delay(1000);

}

else if(key=='5')

{

IOSET0=l1 | l2 | l3 | l4 | l5;

delay(1000);

IOCLR0=l1 | l2 | l3 | l4 | l5;

delay(1000);

}

else if(key=='6')

{

IOSET0=l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6;

delay(1000);

IOCLR0=l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6;

delay(1000);

}

else if(key=='7')

{

IOSET0=l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7;

delay(1000);

IOCLR0=l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7;

delay(1000);

}

else if(key=='8')

{

IOSET0=l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8;

delay(1000);

IOCLR0=l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8;

delay(1000);

}

else if(key=='9')

{

IOSET0=l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9;

delay(1000);

IOCLR0=l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9;

delay(1000);

}

else

{

IOSET0=0X00000000;

delay(1000);

IOCLR0=0X00000000;

delay(1000);

}

}

}