#include<lpc214x.h>

void delay()

{

unsigned int i,j;

for(i=0;i<1000;i++){

for(j=0;j<1000;j++);

}

}

unsigned char seg_code[10]=

{

0x3F,

0X06,

0X5B,

0X4F,

0X66,

0X6D,

0X7D,

0X07,

0X7F,

0X6F,

};

int main()

{

int i;

PINSEL0=0x00000000;

IODIR0 =0x000000FF;

while(1)

{

for(i=0;i<10;i++)

{

IOCLR0=0X000000FF;

IOSET0=seg_code[i];

delay();

}

}

}