#include <lpc214x.h>

/*================ LCD DEFINES =================*/

#define RS  (1<<10)

#define EN  (1<<12)

/*================ KEYPAD DEFINES (PORT1) ======*/

#define R1 (1<<16)

#define R2 (1<<17)

#define R3 (1<<18)

#define R4 (1<<19)

#define C1 (1<<20)

#define C2 (1<<21)

#define C3 (1<<22)

#define C4 (1<<23)

/*================ KEYPAD VALUES ===============*/

#define KEY_1 '1'

#define KEY_2 '2'

#define KEY_3 '3'

#define KEY_4 '4'

#define KEY_5 '5'

#define KEY_6 '6'

#define KEY_7 '7'

#define KEY_8 '8'

#define KEY_9 '9'

#define KEY_0 '0'

/*================ DELAY =======================*/

void delay(unsigned int x)

{

unsigned int i,j;

for(i=0;i<x;i++)

for(j=0;j<1000;j++);

}

/*================ LCD FUNCTIONS ===============*/

void lcd_pulse(void)

{

IOSET0 = EN;

delay(2);

IOCLR0 = EN;

}

void lcd_cmd(unsigned char cmd)

{

IOCLR0 = 0xFF;

IOSET0 = cmd;

IOCLR0 = RS;

lcd_pulse();

delay(5);

}

void lcd_data(unsigned char data)

{

IOCLR0 = 0xFF;

IOSET0 = data;

IOSET0 = RS;

lcd_pulse();

delay(2);

}

void lcd_init(void)

{

delay(50);

lcd_cmd(0x38);

lcd_cmd(0x0C);

lcd_cmd(0x06);

lcd_cmd(0x01);

delay(10);

}

/*================ KEYPAD READ =================*/

unsigned char keypad_read(void)

{

unsigned char key = 0;

/* ---- WAIT FOR KEY PRESS ---- */

while(key == 0)

{

IOSET1 = R1|R2|R3|R4;

IOCLR1 = R1;

if(!(IOPIN1 & C1)) key = KEY_7;

if(!(IOPIN1 & C2)) key = KEY_8;

if(!(IOPIN1 & C3)) key = KEY_9;

IOSET1 = R1;

IOCLR1 = R2;

if(!(IOPIN1 & C1)) key = KEY_4;

if(!(IOPIN1 & C2)) key = KEY_5;

if(!(IOPIN1 & C3)) key = KEY_6;

IOSET1 = R2;

IOCLR1 = R3;

if(!(IOPIN1 & C1)) key = KEY_1;

if(!(IOPIN1 & C2)) key = KEY_2;

if(!(IOPIN1 & C3)) key = KEY_3;

IOSET1 = R3;

IOCLR1 = R4;

if(!(IOPIN1 & C2)) key = KEY_0;

}

/* ---- STRONG DEBOUNCE ---- */

delay(300);

/* ---- WAIT FOR KEY RELEASE ---- */

while(1)

{

IOSET1 = R1|R2|R3|R4;

if((IOPIN1 & (C1|C2|C3|C4)) == (C1|C2|C3|C4))

break;

}

delay(300);

return key;

}

/*================ MAIN ========================*/

int main(void)

{

PINSEL0 = 0x00000000;

PINSEL1 = 0x00000000;

PINSEL2 = 0x00000000;

/* LCD output */

IODIR0 = 0x00001DFF;

/* Keypad */

IODIR1 |= (R1|R2|R3|R4);   // rows output

IODIR1 &= ~(C1|C2|C3|C4);  // columns input

lcd_init();

lcd_cmd(0x80);

lcd_data('K');

lcd_data('E');

lcd_data('Y');

lcd_data(':');

lcd_cmd(0xC0);

while(1)

{

unsigned char key;

key = keypad_read();

lcd_data(key);

}

}